Grafit-Leitungswasser-(Solar-)Akku (Brennstoffzelle)

A

B

G111

G

G

Zwei als Elektroden dienende Grafitplatten1) werden wie in nebenstehender Skizze ersichtlich (A bzw. B) an jeweils einer Ecke mit einer Säge oder Raspel ein wenig zurechtgestutzt, damit die dort anzubringenden Abgreifklemmen ordentlich halten und nicht in unerwünschter Weise zu beiden Platten Kontakt haben können. Um jede der beiden Platten wird ein Gummiringerl (s. Skizze G,G - oben und unten) gespannt; ein drittes Gummiringerl (s. Skizze G – Mitte) hält beide Elektroden zusammen.

Dieses Elektrodenpaar wird nun bis knapp unter den oberen Rand in einem mit Leitungswasser gefüllten Gurkenglas versenkt und über ein mit Abgreifklemmen an den Ecken A bzw. B befestigtes Kabelpaar elektrisch geladen

Als Ladestromquellen dienen 
a) die Sonne im Umweg über ein Solarmodul 3V/0,8A (Werkpackung Art. Nr. 5277, € 19,90, von www.winklerschulbedarf.com),
b) ein Tageslichtprojektor als „Ersatzsonne“ im Umweg über das angeführte Solarmodul (Vorsicht, dieses nicht überhitzen!) oder
c) eine Gleichspannungsquelle bis 15V= (Schülernetzgerät; Ladestrom bis etwas über 1A).

Beim Ladevorgang kann eine je nach Ladestrom mehr oder weniger heftige Wasserstoff- bzw. Sauerstoffentwicklung beobachtet werden. (Nicht mit offenem Feuer hantieren!)

Die geladene Zelle wird über einen Solarmotor (www.conrad.at 19 80 80-22, Anlaufspannung/-strom 0,4V/10mA) und/oder evtl. eine Glühbirne 3,8V/70mA entladen.

1)Platte E41 - Elektrografit blockgepresst; Basis Ruß gebrannt (800° C) und grafitiert (3000°C) von Hoffmann Elektrokohle in A-4823 Steeg. – Maße: ca. 60x116x8mm - Verwendung: z.B. Bürsten für Lok 1042, ...
Herzlichen Dank an jene Leute aus der Kollegenschaft meiner Schule bzw. der Belegschaft von Hoffmann, die bei der Materialbesorgung mitgeholfen haben!
Ob im Lehrmittelhandel erhältliche Kohleplatten (z.B. PHYWE 45211.00 oder Leybold 59161 oder ...) im beschriebenen Versuch ebenso gut einsetzbar sind, habe ich bisher noch nicht ausprobiert.

Variante: Koks-Leitungswasser-Akku (Brennstoffzelle)

Zwei Bröckerl Koks werden mit grobem Schleifpapier auf ebener Unterlage an jeweils einer Seite halbwegs glatt geschliffen. Mit diesen einigermaßen ebenen Flächen legt man sie - getrennt durch ein paar Lagen eines Papierhandtuches - aneinander, spannt sie mit einem Gummiringerl zusammen und versenkt sie zu einem guten Teil in Leitungswasser.

Spannungsquelle für Ladestrom: ca. 20 bis 30 V; Ladestrom bis etwa 1 A.

Während des Ladenvorganges kann man - wie auch bei der oben beschriebenen Versuchsanordnung – der Wasserelektrolyse zuschauen und zuhören (sprudelnder Wasser- bzw. Sauerstoff).

Eine Zwei-Liter-Flasche mit einem Liter Inhalt wird je nach Lage der Dinge als halb voll oder halb leer gesehen. Ebenso kann man sich beim Entladen des Akku über den oben angeführten Solarmotor darüber freuen, dass er sich ein paar Drehungen entlocken lässt oder aber ...

Variante: MonolithGraphit-Leitungswasser-Akku (Brennstoffzelle)

Zwei MonolithGraphit 9B-Stifte (Art.Nr. 204 09, nicht imprägnierte Rohware von der Bleistiftfabrik Hirm GmbH, A-7024), zwischen die man eine Lage eines Zitronen-(Orangen-, ...)Kunststoffnetzes geschoben hat, werden mit zwei Gummiringerln zusammengespannt, zum größten Teil in einem mit Leitungswasser gefüllten (Weiß)glasgefäß versenkt und an die Pole einer Gleichspannungsquelle (ca. 15 V) geklemmt. (Um zu vermeiden, dass man mit den beiden Kabelklemmen versehentlich einen Kurzschluß bastelt, kann man z. B. etwas Leukoplast zwischen die oberen Enden der Minen kleben.)

Nachdem der minimale Ladestrom für ein Weilchen Wasserstoff und Sauerstoff hat sprudeln lassen, probiert man aus, zu wie vielen Drehungen sich der Solarmotor (www.conrad.at 198080) hinreißen lässt.