Richtlinien für die Einrichtung und Ausstattung

einer Lehrküche in der PTS für EKS

Von FI Katharina Ortner

Einrichtung/Arbeitsbereich:

Höchstens 12 Schülerinnen pro Gruppe

- Raumgröße 60 bis 70 m

- Mind. 3 Arbeitskojen – Inseln mit je 2 Kochstellen ( 4 Kochplatten, Ceranfeld, Backrohr für Braten, Backen, Grillen), Schaltknöpfe unterhalb des Kochfeldes,

- 1 Arbeitsplatz für schmutzige Arbeiten mit Waschbecken und Wasseranschluss (Gemüse putzen, Salat waschen,..)

- Dunstabzüge

- Arbeitskoje/Arbeitsinsel:

- Ausmaß: 120:300/400 cm, rundum begehbar,(pro Schüler mindestens 1,5 m2 Arbeitsfläche),

- Unterschränke mit Fächern, Auszugswägen, Laden,

- Materialien für Schränke: Resopal oder gesintertes Metall in hellen Farben und pflegeleicht,

- Materialien für Arbeitsfläche: Nirosta, Stein oder Resopal,

- Bei einer Arbeitsfläche aus Resopal muss links und rechts von der Kochstelle eine gerippte Abstellfläche aus Nirosta angebracht werden,

- 2 Kochstellen

- leicht zu reinigende Bügelgriffe bei Kästen und Laden,

- 1 Spüle mit 2 Waschbecken und Abtropftasse, Kalt- und Warmwasseranschluss

- bei einer Koje integriertes Hackbrett aus Plastik,

- mind. 4 Elektroanschlüsse

- Zusatzgeräte:

- mind. 1 Gastro – Geschirrspüler

- 1 Mikrowelle,

- 1 Dampfgarer,

- 2 Kühlschränke mit Kellerfach,

- 1 Gefrierschrank

- Wandverbau:

- ausreichend Schränke und Hängekästen für Arbeitsgeräte und Geschirr, Backrohre, Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschränke, Dampfgarer, gastro - Geschirrspüler

- Arbeitsflächen,

- versperrbare Lehrerschränke,

- Schultaschengarderobe