Richtlinien zur Unfallverhütung in Lehrküchen

in Oberösterreich

Von FI Katharina Ortner

- Übersicht der Gefahrenquellen:

- Räume und ihre Ausstattung

- zu geringe Raumgröße und Lichtverhältnisse

- kaputte und feuchte Fußböden und Wände

- schadhafte Möbel

b)	Strom und Gas

- sichere Geräte: Ankauf und Prüfzeichen

- sachgerechter Umgang

- sichere Grundausstattung

c)	Offenes Feuer

Geräte:	- Einsatzmöglichkeiten gut überdenken

- sachgerechte Durchführung

d)	andere Gefahrenquellen

Stürze

Schnittwunden

Verbrennungen

Verätzungen

Vergiftungen

Lt. OÖ Schulbau- und Einrichtungsverordnung müssen in der Lehrküche vorhanden sein:

Feuerlöscher

Löschdecke

Erste-Hilfe-Schrank

Zentrale Stromabschaltestelle

Hilfreiche Notrufnummern:

Arzt

Rettung		144

Polizei			133

Feuerwehr		122

- Verhalten bei Unfällen:

R U H E  b e w a h r e n!!!

| # Stromschlag | die Stromzufuhr unterbrechen, Geräte sofort ausschalten |
| --- | --- |
|  | Schockgefahr beachten! |
|  | Ruhigstellung, Arzt holen |
| Feuer | Fenster und Türen schließen (Zugluft vermeiden) |
|  | mit Decke ersticken (Sauerstoffentzug), Feuerlöscher einsetzten |
|  | Meldung an Feuerwehr und Polizei, Gebäude verlassen |
|  | Erste Hilfe leisten |
| Verbrennungen | mit kaltem Wasser abkühlen, Brandverband |
|  | Arzt, Rettung |
| Sturz | Ruhigstellung |
|  | Rettung oder Arzt rufen |
| Schnittwunden | Wunderverband/Druckverband, Arzt |
| Verätzungen | mit klarem Wasser gurgeln bzw. die Augen ausspülen |
|  | unverzüglich Spital aufsuchen |
| Vergiftungen | Arzt rufen |
|  | Vergiftungszentrale in Wien anrufen, Tel.: 01/4064430 |

- Räume und ihre Ausstattung

| # Raumgröße | Mindestgröße: 60 m² für Küche, 20 m² für Speiseraum, 10 – 15 m² für Vorratsraum |
| --- | --- |
| Licht | in Speiseraum und Küche ist natürliches Licht optimal |
|  | künstliches Licht: Küche und Speiseraum besonders die Arbeitsbereiche müssen gut ausgeleuchtet sein |
|  | Hängelampen so montieren, dass sie den Betrieb nicht stören, in der Küche sind nicht empfehlenswert |
| Fußböden | rutschfester Belag oder Fliesen in pflegeleichter Qualität |
| Wände | hygienisch einwandfreie Qualität, auf Feuchtstellen achten |
| Möbel | abgerundete Kanten, Ecken und Griffe |
|  | keine wegstehenden Elemente – wie Nägel, Schrauben, Resopal,.. |
| Vorhänge | schwer entflammbare Materialien |

b) Gefahrenquelle Strom

E-Herd, Kühlgefrierkombination, Geschirrspüler, Mikrowelle, Küchenmaschine, Hand- und Stabmixer, Getreidemühle, Entsafter, elektrisches Messer, Fritteuse, Brotschneidemaschine, Toaster, Plattengrill,...

Elektroinstallationen:

- von Fachleuten durchführen lassen

- Energiezufuhr durch mindestens 2 Stromkreise abgesichert, v. a. Kühlgeräte

- Zählerkasten muss gut erreichbar sein

- zentrale Stromabschaltestelle muss der Lehrkraft jederzeit leicht zugänglich sein

- elektrische Leitungen müssen unter Putz verlegt sein

- ausreichend sicher und sinnvoll montierte Steckdosen am Arbeitsplatz

c) Sichere Geräte

Ankauf:	- Information durch Broschüren, Testzeitschriften, etc. (z.B. Konsument)

- Information bei der Konsumentenberatung

- Information durch Verkaufspersonal bezüglich Einsatzmöglichkeiten,

Handhabung und Pflege, Wirtschaftlichkeit, Kundendienststelle,

Garantie- bzw. Gewährleistungsfrist

- Beachtung von Leistungsschild, Prüfzeichen:

| ÖVE | ÖVE-Prüfzeichen |  | Schutzisoliert (Schutzklasse II) |  | Wechsel- strom |   | Wasserdicht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## V | Volt (Spannung) |  | Trenntrans- formator | ------------- | Gleichstrom |  ...m | Druckwasser- dicht |
| A | Ampere (Stromstärke) |  | Tropfwasser- geschützt |  | Gefährliche elektr. Spannung |  | Staubgeschützt |
| 0 W | Watt (Leistung) |  | Sprühwasser- geschützt |  | Staubdicht | m... | Kleinster Abstand zu ausgestrahlten Flächen (in Metern) |
| ℇx kW | Kilowatt (Leistung) |  | Spritzwasser |  | Für rauhen Betrieb geeignet |  | Explosionsgeschützte baumustergeprüfte Betriebsart |
| Hz | Hertz (Frequenz) |   | Strahlwasser- geschützt | ### F | Leuchten zum Befestigen auf normalbrennbaren Befestigungsflächen | KB...Min. | Kurzzeitbetrieb max. Einschaltdauer |

Sachgerechter Umgang mit elektrischen Geräten:

- Gebrauchsanleitung durchlesen - benötigte Zusatzteile und Zusatzgeräte fachgerecht montieren - Gerät erst anstecken, wenn es voll betriebsbereit ist - Betriebszeit beachten - Rührgerät erst einschalten, wenn Arbeitsgefäß aufgesetzt ist - langes Haar zusammen binden und unter die Kopfbedeckung schieben, damit es nicht in die Quirl des Rührgeräte gerät - Stecker nur durch Umfassen des Steckergehäuses aus der Steckdose ziehen, keinesfalls am Kabel ziehen - keine defekten Kabel anfassen - elektrische Geräte nicht mit nassen Händen berühren - elektrische Geräte vor der Reinigung ausschalten und ausstecken - elektrische Geräte nicht waschen, nur feucht abwischen - elektrische Geräte vor Hitze schützen - Überhitzung von Kochplatten vermeiden, ebenso Überhitzen von Fett, Öl (Brandgefahr) - Kühl- und Gefriergeräte regelmäßig abtauen - Reparaturen nur durch Fachpersonal durchführen lassen

d) Gefahrenquelle Dampfdruckkochtopf

sachgerechter Umgang:

- Gebrauchsanleitung lesen

- vor Gebrauch Ventil und Dichtungsring überprüfen

- sorgfältig schließen

- nicht überhitzen

- vor dem Öffnen abkühlen, damit der Druck im Inneren abnimmt (kaltes Wasser über den Deckel fließen lassen)

- beim Öffnen den Deckel von sich wegdrehen, damit der Dampf nicht ins Gesicht strömt

e) Gefahrenquelle offenes Feuer

Brandgefahr durch:

- Überhitzung von Fett (auch in der Fritteuse)

- Vergessen vom Braten im Rohr und Fett auf der Herdplatte

- sorgloser Umgang mit Fett

- brennbare Utensilien in der Nähe der Hitzequelle

# GASHERD - eigene Gasleitung muss gelegt, gesichert und gewartet werden - zentrale Gasabschaltestelle muss gut erreichbar sein (vgl. Strom) - Verwendungsbewilligung durch einen pädagogischen Sachverständigen muss vorliegen - Gaszufuhr erst einschalten und entflammen, wenn die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind - nach Beendigung des Kochens Gaszufuhr unterbrechen - offene Flamme  Brandgefahr für Kleidung!

# FONDUEBRENNER - vor Gebrauch die Funktionsfähigkeit des Brenners überprüfen und für sicheren Standort sorgen - Brennspiritus sorgfältig einfüllen, nichts daneben schütten - Suppe oder Öl zunächst auf der Herdplatte erhitzen, dadurch vermindert sich die Einsatzzeit des Brenners - Flamme immer wieder neu regeln, um Überhitzung zu vermeiden - heißes Fett und Brennspiritus sachgerecht entsorgen - Gargefäße nur zu 2/3 mit Flüssigkeiten (Öl oder Suppe) füllen

# FLAMBIEREN - Genau an die Rezeptvorgabe halten - sorgfältig und sauber arbeiten - nicht zu viel Alkohol verwenden und auch nicht überhitzen (Stichflamme) - Flambierzündhölzer verwenden - Vor dem Anzünden das Gefäß mit der Flüssigkeit von der Herdplatte nehmen - Vor Beginn der Arbeit Maßnahmen zur Feuerbekämpfung treffen

# Stürze - nasser, verschmutzter oder fettiger Boden  Küchenboden sauber halten - unsachgemäße Arbeitskleidung  rutschfeste Schuhsohlen; keine wehenden Mäntel - Abfälle am Boden (Bananenschalen, etc.)  Abfälle sofort beseitigen und entsorgen - Sturz von defekten Geräten (Stehleiter, Sessel, Hocker)  Gerät vor Gebrauch überprüfen und auf TÜV-Zeichen achten; Hilfspersonen bereit stellen

# Schnittwunden - Dosen: Dose rutscht beim Öffnen  feuchtes Tuch unterlegen - Scharfe Dosen- und Deckelränder  vorsichtiger Umgang beim Entleeren und Entsorgen - Glas: Glasscherben  vorsichtig wegräumen - Schneiden mit einer Maschine  Restehalter verwenden - Zerkleinern mit einer Maschine  Stopfer verwenden - Schneiden mit dem Messer  Krallengriff anwenden, scharf geschliffene Messer verwenden

# Verbrennungen - heiße Töpfe  Topflappen verwenden - Abwasch  Wassertemperatur überprüfen

# Verätzungen - ätzende Reinigungsmittel (z.B. Backrohreiniger, WC-Reiniger): - nur in Ausnahmefällen verwenden - Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen, Schutzhandschuhe und Brille tragen, nach Putzvorgang Hände gut reinigen - ätzende Reinigungsmittel gut verschließen und nur in Originalflaschen aufbewahren

# Vergiftungen - Lebensmittel: Ablaufdatum beachten, Aussehen und Geruch überprüfen - Putz- und Färbemittel: nur in Originalbehältern und getrennt von Lebensmitteln lagern - Salmonellen: gefährdete Lebensmittel und Arbeitsgeräte sorgfältig reinigen, Eier und Fleisch ausreichend garen