Lerninhalte:    -   	Schnitt zeichnen

- Flächen kreativ gestalten: „Crazy-Patchwork“

- Nach Schnitt zuschneiden

- Einfassen mit Schrägstreifen

Material:         -   	Jeansstoff, ca. 45 x 30 cm

- Klebevlieseline, ca.45 x 60 cm

- Untergrundstoff, ca. 45 x 60 cm

- 2cm breites Schrägband, 1,80m

- Baumwollstoffreste für Patchwork

Arbeitsschritte:

- Rechteck aus Untergrundstoff zuschneiden ( 35 x 30 cm )

- Vlieseline aufbügeln

- Auf der Vlieselineseite die Patchworkfläche gestalten

- Fläche genau nach Schnitt (= Oberteil) zuschneiden und endeln

- Sohlenteil aus Jeansstoff ausschneiden und Klebevlieseline aufbügeln

- Untergrundstoff nachschneiden und auf die Vlieselineseite heften; Kanten zusammenendeln

- Obere Kante des Oberteiles mit Schrägband einfassen

- Oberteil an die Sohle heften

- Riesenpantoffel rundherum mit Schrägband einfassen

- 2 Aufhängeschlaufen aus Schrägband annähen

 Anni Buchinger