Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2

1.1	Was ist Bildschirmarbeit?	2

1.2	Was ist ein Bildschirmarbeitsplatz?	2

2	Arbeitsmittel	2

2.1	Bildschirm	2

2.1.1	Anforderungen	2

2.1.2	Aufstellung	3

2.2	Eingabegerät – Tastatur	3

2.2.1	Anforderungen	3

2.2.2	Aufstellung	3

2.3	Eingabegerät – Maus	3

2.3.1	Anforderungen	3

2.3.2	Aufstellung	3

2.4	Konzepthalter (Vorlagehalter)	3

2.5	Das Tisch-Stuhl-System	3

2.5.1	Anforderungen	3

2.5.2	Aufstellung	3

2.5.3	Einstellung	4

3	Software	4

3.1	Aufgabenangemessenheit	4

3.2	Selbstbeschreibungsfähigkeit	4

3.3	Steuerbarkeit	4

3.4	Erwartungskonformität	4

3.5	Fehlerrobustheit	4

3.6	Individualisierbarkeit	4

3.7	Lernförderlichkeit	4

4	Umgebung	4

4.1	Belichtung, Beleuchtung, Reflexionen und Blendung	4

4.2	Lärm	5

4.3	Klima	5

5	Arbeitsorganisation	5

5.1	Mischarbeit	5

5.2	Pausenregelung	5

6	Ausgleichsübungen	5

6.1	Augen	5

6.2	Rücken	5

6.3	Schultern, Nacken	6

7	Untersuchungen und Bildschirmbrille	6

8	Weiterführende Informationen	6

Bildschirmarbeitsplätze

- Einleitung

Durch die Informations- und Kommunikationstechnologien hat sich die Arbeit in den Büros grundlegend geändert. Die Anzahl der Beschäftigten an Bildschirmarbeitsplätzen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und wird weiter steigen. Neben den Verbesserungen und Arbeitserleichterungen durch die neuen Technologien sind aber auch neue Probleme entstanden. So wird beispielsweise in vielen Büros mit alten Einrichtungen auf Schreibtischen neueste Hardware aufgestellt, ohne auf die neuen Anforderungen, auch was Belichtung und Beleuchtung betrifft, einzugehen. Als Folge davon treten bei der Arbeit am Bildschirmarbeitsplatz immer wieder Beschwerden auf, z. B. Augenbrennen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen oder Schmerzen in den Schultern, Armen und Händen. Oft treten auch lästige Spiegelungen auf, die das Lesen der Zeichen am Bildschirm erschweren.

Was ist Bildschirmarbeit?

Abbildung 1: Bildschirmarbeitsplatz

Bildschirmarbeit wird als Ausführung von Tätigkeiten wie Datenerfassung, Datentransfer, Dialogverkehr, Textverarbeitung, Bildbearbeitung oder CAD/CAM an Bildschirmarbeitsplätzen unter Verwendung von Bildschirmgeräten definiert.

  - Was ist ein Bildschirmarbeitsplatz?

Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, bei denen das Bildschirmgerät und die Dateneingabetastatur oder sonstige Steuerungseinheit sowie gegebenenfalls ein Informationsträger eine funktionale Einheit bilden. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, Bildschirmarbeitsplätze ergonomisch zu gestalten und nur Geräte zu verwenden, die dem Stand der Technik entsprechen.

- Arbeitsmittel

  - Bildschirm

    - Anforderungen

Die dargestellten Zeichen müssen scharf und deutlich, ausreichend groß und mit angemessenem Zeichen- und Zeilenabstand dargestellt werden. Die Schärfe und Deutlichkeit der Zeichen kann durch Augenschein geprüft werden. Ausreichend groß sind die Zeichen, wenn bei einer Sehdistanz von 50 bis 75 cm die Zeichenhöhe der Großbuchstaben mindestens 3,5 mm beträgt. Der Abstand zwischen den Zeichen soll mindestens der Strichstärke entsprechen. Der Zeilenabstand soll mindestens so groß sein, dass die Unterlängen der Buchstaben der oberen Zeile nicht mit den Oberlängen der Buchstaben der unteren Zeile zusammenlaufen.

Abbildung 2: Bildschirm

    - Aufstellung

Die Blickrichtung soll parallel zu den Fensterflächen sein, wenn dies aufgrund der Raumanordnung möglich ist. Es dürfen keine störenden Reflexionen am Bildschirm beispielsweise durch Fenster, Lichtkuppeln oder Leuchten entstehen. Bei der Höhe ist zu beachten, dass die oberste Informationszeile nicht über die Augenhöhe reicht. Der Sehabstand sollte 50 – 75 cm betragen. Die Neigung muss so eingestellt werden, dass die Sehachse im rechten Winkel auf die Bildschirmmitte trifft.

  - Eingabegerät – Tastatur

    - Anforderungen

Die Tastatur muss eine vom Bildschirm getrennte Einheit sein. Sie muss neigbar sein und sie muss eine deutlich lesbare Tastenbeschriftung besitzen. Ihre Oberfläche darf nicht glänzen.

Abbildung 3: Tastatur

    - Aufstellung

Zu empfehlen ist eine Handballenauflagefläche von mindestens 10 cm zwischen Tastatur und Tischkante. Um eine günstige Arbeitshaltung zu ermöglichen, soll die Tastatur leicht erreichbar und frontal vor dem Benutzer angeordnet sein.

  - Eingabegerät – Maus

    - Anforderungen

Die Cursorposition bzw. der Mauszeiger sollen eindeutig und leicht erkennbar sein.

Abbildung 4: Maus

    - Aufstellung

Auch für die Maus muss ausreichend Manipulationsfläche vorhanden sein. Übliche Mauspads ergeben diese Fläche und bieten darüber hinaus eine griffige Oberfläche.

  - Konzepthalter (Vorlagehalter)

Bei häufiger Arbeit mit Arbeitsvorlagen (Belegen) sind auf Wunsch Konzepthalter zur Verfügung zu stellen. Sie müssen ausreichend groß, stabil und verstellbar sein. So weit möglich, sind sie im gleichen Sehabstand wie der Bildschirm anzuordnen. Damit beim Blickwechsel zwischen Monitor und Konzepthalter möglichst bequeme Verhältnisse vorliegen, sollte der Konzepthalter unmittelbar neben dem Monitor angebracht werden.

  - Das Tisch-Stuhl-System

Eine richtige Arbeitsposition kann nur durch die Abstimmung von Arbeitstisch und Arbeitsstuhl erfolgen. Von den drei Bezugsebenen für Fußboden, Sitzhöhe und Tischhöhe sollten mindestens zwei variabel sein, um eine universelle Anpassbarkeit des Arbeitsplatzes zu gewährleisten.

    - Anforderungen

Die Größe des Arbeitstisches muss den Maßen der verwendeten Arbeitsmittel entsprechen. Auch die Tätigkeit hat natürlich entscheidenden Einfluss auf die erforderliche Größe der Arbeitsfläche. Die Sitzhöhe des Arbeitsstuhls muss verstellbar sein. Die Rückenlehne muss eine gute Abstützung in verschiedenen Arbeitshaltungen ermöglichen.

    - Aufstellung

Um dem Benutzer des Arbeitsplatzes die nötige Wirkfläche zu bieten, ist es dringend zu empfehlen, zumindest 1 m Abstand zwischen der benutzerzugewandten Tischkante und sonstigen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen oder Raumbegrenzungsflächen vorzusehen.

    - Einstellung

Die rechtwinkelig abgebogenen Unterarme liegen eben auf der Tischplatte auf. Die Unterschenkel sind rechtwinkelig zum Oberschenkel abgebogen, die Füße stehen vollflächig am Fußboden.

- Software

Die Software muss der auszuführenden Tätigkeit angepasst sein. Sie muss benutzerfreundlich sein und gegebenenfalls dem Kenntnis- und Erfahrungsstand der Benutzer angepasst werden.

  - Aufgabenangemessenheit

Der Benutzer soll unterstützt werden, seine Arbeitsaufgabe effizient und effektiv zu erledigen.

Abbildung 5: Software

  - Selbstbeschreibungsfähigkeit

Jeder Schritt des Dialoges wird durch Rückmeldungen verständlich oder dem Benutzer erklärt, wenn er die entsprechenden Informationen verlangt. Die kann z. B. durch eine Statuszeile geschehen.

  - Steuerbarkeit

Der Benutzer kann den Dialogablauf bis zur Erreichung des Zieles beeinflussen.

  - Erwartungskonformität

Der Benutzer kann Erkenntnisse aus bisherigen Arbeitsabläufen, seiner Ausbildung und Erfahrung und allgemein anerkannter Übereinkünfte aus dem Dialog anwenden. Die Hilfefunktion sollte z. B. mit der Taste F1 angefordert werden können.

  - Fehlerrobustheit

Das beabsichtigte Arbeitsergebnis kann trotz fehlerhafter Eingaben mit minimalem oder ohne Korrekturaufwand erreicht werden.

  - Individualisierbarkeit

Die Anpassung an individuelle Benutzerbelange und Benutzerfähigkeiten ist möglich, z. B. durch das Aufzeichnen von Makros.

  - Lernförderlichkeit

Dem Benutzer wird während des Erlernens Unterstützung und Anleitung gegeben.

- Umgebung

  - Belichtung, Beleuchtung, Reflexionen und Blendung

Aus gesetzlicher Sicht werden ausreichende Lichtverhältnisse und ein ausgewogener Kontrast zwischen Bildschirm und Umgebung gefordert.

  - Lärm

Der Beurteilungspegel am Arbeitsplatz darf bei überwiegend geistigen Tätigkeiten maximal 50 dB und bei einfach, überwiegend mechanisierten Bürotätigkeiten oder vergleichbaren Bürotätigkeiten maximal 70 dB betragen.

  - Klima

Bei geringer körperlicher Belastung sollte eine Temperatur von 19 bis 25 °C vorherrschen. Wird eine Klimaanlage verwendet, muss die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 70 % betragen. Auch in nicht klimatisierten Räumen ist dieser Bereich anzustreben.

- Arbeitsorganisation

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern, die bei einem nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit ein Bildschirmgerät benutzen, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Tätigkeit so zu organisieren, dass die tägliche Arbeit an Bildschirmgeräten regelmäßig durch Pausen unterbrochen wird oder dass die Arbeit als Mischarbeit organisiert wird.

  - Mischarbeit

Dadurch wird eine Kombination von Aufgaben am Bildschirm mit solchen, die kein Bildschirmgerät erfordern, verstanden. Anzustreben ist eine Mischung von Tätigkeiten mit unterschiedlichen Beanspruchungsschwerpunkten (körperliche und geistige), wobei im Idealfall maximal 50 % der täglichen Arbeit Bildschirmtätigkeit sein sollte.

  - Pausenregelung

Bei ununterbrochener Bildschirmarbeit sollte schon aus Gründen der erhöhten Augenbelastung und der statischen Muskelarbeit maximal nach einer Stunde eine Pause eingelegt werden. Insbesondere ist bei der Pausenregelung zu berücksichtigen, dass der Erholungswert einer Pause mit zunehmender Dauer extrem sinkt, d. h. oftmalige kürzere Pausen sind erholungswirksamer als wenige länger dauernde Pausen.

- Ausgleichsübungen

Auch wenn die Arbeitsplätze ergonomisch gestaltet sind, empfiehlt es sich, in den Bildschirmarbeitspausen Ausgleichsübungen zu machen. Diese wirken entspannend für die äußere Augenmuskulatur und die Skelettmuskulatur. Der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen fördert die Venenpumpe und hemmt somit die Entstehung von Krampfadern.

  - Augen

Für die Augen ist es gesund, abwechselnd in die Nähe und Ferne zu schauen. Die Arbeit am Bildschirm fixiert die Augen aber auf eine bestimmte Entfernung. Lassen Sie daher Ihren Blick zwischendurch schweifen und betrachten Sie abwechselnd Gegenstände in unterschiedlicher Entfernung. Decken Sie Ihre Augen hin und wieder leicht und ohne Druck mit beiden Händen ab und lassen Sie sie im Dunkeln einige Zeit ruhen.

  - Rücken

Langes Sitzen ohne Ausgleich schadet dem Rücken. Folgende Übung kann leicht zwischendurch gemacht werden: Sitzen Sie aufrecht, als ob ein Faden Sie nach oben ziehe. Legen Sie die Hände auf die Oberschenkel und drehen Sie den Oberkörper abwechselnd nach links und rechts. Achten Sie immer darauf, dass Sie nicht mit angespannter oder verdrehter Haltung sitzen.

Abbildung 6: Ausgleichsübungen Rücken

  - Schultern, Nacken

Folgende Übung beugt Verspannung der Schulter-Nacken-Muskulatur vor: Sitzen Sie mit aufrechtem Oberkörper und lassen Sie die Arme locker herabhängen. Ziehen Sie nun mehrmals die Schultern zu den Ohren hoch und lassen Sie sie wieder fallen. Wenn Sie öfters Beschwerden im Schulter- und Nackenbereich haben, sollten Sie prüfen, ob Ihre Sitzhaltung und Ihr Arbeitsplatz richtig eingestellt sind.

Abbildung 7: Ausgleichsübungen Schultern

- Untersuchungen und Bildschirmbrille

Arbeitnehmer, die bei einem nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeitszeit Bildschirmarbeit verrichten, haben das Recht auf eine Untersuchung der Augen und des Sehvermögens. Den Arbeitnehmern sind spezielle Sehhilfen (Bildschirmbrille) zur Verfügung zu stellen, wenn die Ergebnisse der Untersuchung ergeben, dass diese notwendig sind, weil normale Sehhilfen nicht verwendet werden können.

- Weiterführende Informationen

AUVA

Adalbert-Stifter-Straße 65

1200 Wien

www.auva.at

Stichwortverzeichnis

A

Anforderungen	1, 2, 3

Aufstellung	1, 3

Ausgleichsübungen	1, 5

Augen	5

Rücken	5

Schultern, Nacken	6

B

Bildschirm	1, 2, 3, 4, 5

Bildschirmarbeitsplatz	1, 2

D

Das Tisch-Stuhl-System	1, 3

E

Eingabegerät – Maus	1, 3

Eingabegerät – Tastatur	1, 3

K

Konzepthalter (Vorlagehalter)	1, 3

M

Mischarbeit	1, 5

P

Pausenregelung	1, 5

S

Software	1, 4

U

Umgebung	1, 4

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bildschirmarbeitsplatz	2

Abbildung 2: Bildschirm	2

Abbildung 3: Tastatur	3

Abbildung 4: Maus	3

Abbildung 5: Software	4

Abbildung 6: Ausgleichsübungen Rücken	5

Abbildung 7: Ausgleichsübungen Schultern	6

Quelle: www.auva.at – siehe auch Seite 6

Weitere Übungen unter: www.fit-at-work.info